# Переведення чисел

При розв 'язуванні задач на ЕОМ початкові дані, як правило, задаються в десятковій системі числення, у тій же системі треба одержати результат. Однак майже всі машини працюють не в десятковій системі, а в якій-небудь іншій, наприклад у двійковій. Тому виникає необхідність переведення чисел із однієї системи в іншу.

## Перевід з десяткової с.ч.

### ПЕРЕВІД З ДЕСЯТКОВОЇ С.Ч. У ДВІЙКОВУ

Для переведення десяткового числа в двійкову систему його необхідно послідовно ділити на 2 до тих пір, поки не залишиться залишок, менший або рівний 1. Число в двійковій системі записується як послідовність останнього результату ділення і залишків від ділення в зворотному порядку.

Приклад. Число 2210 перевести в двійкову систему числення.

2210=101102

Перевести число 1110 в двійкову систему числення

### ПЕРЕВІД З ДЕСЯТКОВОЇ С.Ч. У ВІСІМКОВУ

Для переведення десяткового числа в вісімкову систему його необхідно послідовно ділити на 8 до тих пір, поки не залишиться залишок, менший або рівний 7. Число в вісімковій системі записується як послідовність цифр останнього результату ділення і залишків від ділення в зворотному порядку.

Приклад. Число 57110 перевести в вісімкову систему числення.

57110=10738

Перевести число 12210 в вісімкову систему числення.

### ПЕРЕВІД З ДЕСЯТКОВОЇ С.Ч. У ШІСТНАДЦЯТКОВУ

Для переведення десяткового числа в шістнадцяткову систему його необхідно послідовно ділити на 16 до тих пір, поки не залишиться залишок, менший або рівний 15. Число в шістнадцятковій системі записується як послідовність цифр останнього результату ділення і залишків від ділення в зворотному порядку.

Приклад. Число 746710  перевести в шістнадцяткову систему числення.

746710 =1D2B16

Перевести число 50010 в шістнадцяткову систему числення.

## Перевід у десяткову с.ч.

### ПЕРЕВІД З  ДВІЙКОВОЇ  С.Ч. У ДЕСЯТКОВУ

Для переведення двійкового числа в десяткове необхідно його записати у вигляді многочлена, що складається з творів цифр числа і відповідного ступеня числа 2, і обчислити за правилами десяткової арифметики:

При переведенні зручно користуватися таблицею ступенів двійки:

Ступені числа 2

| n (ступінь) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2n | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |

Приклад. Число 111010002  перевести в десяткову систему числення.

### ПЕРЕВІД З  ВІСІМКОВОЇ  С.Ч. У ДЕСЯТКОВУ

Для переведення вісімкового числа в десяткове необхідно його записати у вигляді многочлена, що складається з творів цифр числа і відповідного ступеня числа 8, і обчислити за правилами десяткової арифметики:

При переведенні зручно користуватися таблицею степенів вісімки:

Степені числа 8

| n (степінь) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8n | 1 | 8 | 64 | 512 | 4096 | 32768 | 262144 |

Приклад. Число 750138 перевести в десяткову систему числення.

### ПЕРЕВІД З ШІСТНАДЦЯТКОВОЇ  С.Ч. У ДЕСЯТКОВУ

Для переводу шістнадцятирічного числа в десяткове необхідно його записати у вигляді многочлена, що складається з творів цифр числа і відповідного ступеня числа 16, і обчислити за правилами десяткової арифметики:

При переведенні зручно користуватися таблицею степенів числа 16:

Степені числа 16

| n (степінь) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16n | 1 | 16 | 256 | 4096 | 65536 | 1048576 | 16777216 |

Приклад. Число  FDA116 перевести в десяткову систему числення.

Приклади.

## Перевід чисел із 2-кової с.ч. у 8-кову та 16-кову с.ч. та навпаки

### ПЕРЕВІД ІЗ 2-КОВОЇ У 8-ВУ С.Ч.

Щоб перевести число з двійкової системи в вісімкову, його потрібно розбити на тріади (трійки цифр), починаючи з молодшого розряду, в разі необхідності доповнивши старшу тріаду нулями, і кожну тріаду замінити відповідної вісімковій цифрою.

Приклад. Число 10010112 перевести в вісімкову систему числення.

### ПЕРЕВІД ІЗ 2-КОВОЇ У 16-ВУ С.Ч.

Щоб перевести число з двійкової системи в шістнадцяткову, його потрібно розбити на тетради (четвірки цифр), починаючи з молодшого розряду, в разі необхідності доповнивши старшу тетраду нулями, і кожну тетраду замінити відповідної вісімковій цифрою (табл. 3).

Приклад. Число 10111000112 перевести в шістнадцяткову систему числення.

### ПЕРЕВІД ІЗ 8-КОВОЇ У 2-ВУ С.Ч.

Для переведення вісімкового числа в двійкове необхідно кожну цифру замінити еквівалентною їй двійковою тріадою.

Приклад. Число 5318 перевести в двійкову систему числення.

### ПЕРЕВІД ІЗ 16-КОВОЇ У 2-ВУ С.Ч.

Для переведення шістнадцяткового числа в двійкове необхідно кожну цифру замінити еквівалентною їй двійковою тетрадою.

Приклад. Число EE816 перевести в двійкову систему числення.

### ПЕРЕВІД ІЗ 8-КОВОЇ У 16-ВУ С.Ч. І НАВПАКИ

При переході з вісімковій системи числення в шістнадцяткову і назад, необхідний проміжний переклад чисел в двійкову систему.

Приклад 1. Число FEA16 перевести в вісімкову систему числення.

Приклад 2. Число 66358 перевести в шістнадцяткову систему числення.

### ПЕРЕВІД ІЗ 8-ВОЇ С.Ч. У 16-ВУ

### ПЕРЕВІД ІЗ 16-ВОЇ С.Ч. У 8-ВУ

## Перевід дробових чисел

### ПЕРЕВІД ДРОБОВИХ ЧИСЕЛ У ДЕСЯТКОВУ С.Ч.

Перевести число 101,112 в десяткову систему числення.

Перевести число 57,248 в десяткову систему числення.

Перевести число 7A,8416 в десяткову систему числення.

### ПЕРЕВІД ДРОБОВИХ ЧИСЕЛ ІЗ ДЕСЯТКОВОЇ С.Ч.

При переведенні правильного дробу з десяткової системи числення у будь-яку іншу потрібно помножити заданий дріб на основу нової системи числення, в яку здійснюємо переведення.

Отримана ціла частина добутку буде першою цифрою після коми дробу в новій системі числення.

Далі по-черзі множаться дробові частини добутків на основу нової системи числення. Отримані цілі частини добутків будуть цифрами дробу у новій системі числення. Цей процес продовжують доти поки не буде знайдено число із заданою точністю.